- 附件1  某部信息节点（终端）设备集成融合建设招标项目采购需求

- 货物名称、数量、预算及交货地点

（一）货物名称、数量：

说明：本项目不分包。

| 包号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术指标参数要求 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业务信息系统软件融合 | 国产 | 满足单位在使用过程中的业务管控、视频调阅需求，业务融合对接满足《某部业务信息系统数据同步接口规范》, ★全面兼容现有硬件设备。 （1）报警信息融合 融合各类异常报警，支持接入警戒雷达、振动光缆、电子围栏、激光对射等高压电网、虚拟越界等各类报警，业务器械异常、AB门异常、器械柜异常、材料柜异常等各类异常。支持建立警情分级管理，针对不同异常报警设定不同等级，联动不同预案。一般报警信息通过业务信息系统信息提示，重点报警信息通过业务信息系统电子地图自动显示报警防区、关联视频、语音播报，同时推送值班室、点位、目标单位，联动大屏显示。 （2）业务控制融合 门禁管控：支持点位门禁管控，显示申请开门信息，值班员核验远程开门；支持AB门远程管控，显示A门进出人员信息。器械管控：实时感知点位业务器械状态，器械离位触发异常提醒；实时感知值班室业务器械柜状态，业务员双人生物认证，值班员核验远程开柜。 | 项 | 8 | （表格中的所有设备的单价均包含主材、运费、安装及所需辅材、调试、税等一切费用在内） |
|  | 值班室指挥控制台 | 国产 | （1）控制台电气要求 ①整体≥3工位操作台，壳体尺寸以及储物抽屉根据实际需要定制； ②支持集成显示器升降模块，实现触摸显示器自动升降； ③柜体采用不低于2.0mm厚度冷轧钢板，柜体外表面采用静电喷粉涂装处理。 （2）设备集成要求 集成报警、对讲控制终端，将超短波电台、多色报警控制器、门禁控制器、语音对讲终端、材料柜控制终端、园区广播、专线电话、目标电话、云台控制器等终端设备功能，便于操作，利于业务。其中，支持信号线控制信号，网络中断时可应急开启。 | 项 | 8 | （表格中的所有设备的单价均包含主材、运费、安装及所需辅材、调试、税等一切费用在内） |
|  | 触控终端 （含显控软件） | 国产 | （1）屏幕尺寸：不小于23.8寸，支持触控屏幕操作，不低于1920×1080分辨率；含升降器； （2）支持内嵌业务台安装； （3）主处理器：主频不低于3.0Ghz； （4）独立显卡：不低于6GB独立显存； （5）内存：不低于32GB DDR4； 硬盘：不低于256GB固态+1TB机械硬盘。 | 项 | 8 | （表格中的所有设备的单价均包含主材、运费、安装及所需辅材、调试、税等一切费用在内） |
|  | 分布式系统 | 国产 | （1）★输入节点：编码性能支持分辨率 ≥1920×1080@60Hz视频实时编码，环路输出支持高清视频输入信号本地环路物理接口输出；数量：4台； （2）★解码节点：解码性能支持分辨率 ≥1920×1080@60Hz视频实时解码，支持多画面预览多主机信号；数量：1台； （3）网络接口：支持以太网接口； （4）视频接口：支持不低于1路高清视频HDMI/DVI输出接口连接监视器； （5）支持网络摄像机、视频会议等网络视频流接入平台信号源上墙显示； （6）兼容屏显控制矩阵，配套矩阵使用； （7）包含千兆管理型交换机、一拖多USB扩展器、国产优质HDMI成品跳线、公头USB延长线等； | 项 | 8 | （表格中的所有设备的单价均包含主材、运费、安装及所需辅材、调试、税等一切费用在内） |
|  | 大屏解码控制矩阵 | 国产 | （1）视频接入：兼容当前主流厂家监控摄像机、NVR视频流信号； （2）视频输出：支持≥8路高清视频解码输出HDMI或者DVI接口； （3）解码性能：支持≥32路1080P高清视频实时解码； （4）拼接漫游：大屏拼接、任意跨屏、大屏开窗、画面层叠等； （5）预览回显（根据实际需要建设）：支持解码视频在调度软件实时预览、实时回显。 （6）包含配套国产优质HDMI成品跳线。 （7）★与分布式设备配套使用。 | 项 | 2 | （表格中的所有设备的单价均包含主材、运费、安装及所需辅材、调试、税等一切费用在内） |
|  | 报警联动网关 | 国产 | （1）通信方式：TCP/IP、RS232、RS485； （2）具备自动时间校准或接收服务器校时命令； （3）指示灯：3个工作指示灯（电源，运行，信号）； （4）报警输出：5路开关量输出； （5）报警输入：7路开关量输入； （6）支持多路RS485、开关量通信接口，具有多路传感器接入能力，支持烟雾传感器、温湿度传感器、红外入侵传感器、震动传感器、门磁传感器等，含所需配件、辅材。 | 项 | 8 | （表格中的所有设备的单价均包含主材、运费、安装及所需辅材、调试、税等一切费用在内） |
|  | 智能应急控制终端 | 国产 | （1）支持10.1英寸彩色LCD显示屏，多点电容式触摸屏，分辨率达1280*800；待机时显示设备名称、时间日期等信息；工作时时显示子材料柜状态、器械柜状态、报警状态信息； （2）支持一键触发6类主动报警功能，报警联动点位终端、声光报警器等设备； （3）支持在点位系统平台瘫痪、系统网络堵塞情况下，对点位材料柜紧急供货应急开启控制；支持取消供货、一键材料柜全部打开功能； （4）支持在点位系统平台瘫痪、点位终端离线时，接收点位离线报警、紧急报警功能； （5）支持在系统无故障时为待机状态，当系统故障时自动切换为应急状态； （6）支持通信状态显示、设备状态显示。申请供货提示，材料柜状态提示，报警状态提示； （7）支持接收业务器械柜开门申请，并显示申请人员信息及联动视频，确认申请后器械柜门自动开锁； （8）支持一键远程授权开启业务器械柜门锁；支持平台系统瘫痪、系统网络堵塞等情况下，器械柜门锁乃可开启； （9）★全面兼容现有现有业务台、声光报警器及软件平台。 | 项 | 2 | （表格中的所有设备的单价均包含主材、运费、安装及所需辅材、调试、税等一切费用在内） |
|  |  | - 投标人须对所报价包内所有产品和数量进行报价，否则视为无效报价。 - 所有硬件设备必须采用国产自主可控产品； - 软件系统运行所需的硬件设备包含于系统报价中； - 视频资源融合网关、能兼容分布式系统的屏显控制矩阵利旧； - ★各类设备系统安装调试费、运输费、税费及拆卸旧值班台包含于预算中； - 统一显控调度软件，功能与业务信息系统软件融合； - ★辅材包含该整体项目中所有涉及到的各类跳线、异形接口、此清单内未考虑到但方案要求建设的系统、设备、器材等费用； - 服务要求：对货物的质量、交付时间及后期服务作出详细、完整的承诺，并提供货物安装管理人员的书面详细资料； - 安全责任：货物在运输、安装、调试等整个安装实施期间，在实施地点范围内，所有安全责任均由供货方负责； - 交货期限：签订合同6个月内达到验收标准； - 其他要求：中标人须免费提供相关培训； 12.★全面兼容现有硬件设备，并出具承诺函。 |  |  |  |  |

※关键重要技术指标参数以★标记（有1项不满足即按无效投标处理），一般技术指标参数不作标记。投标人须提供技术支持资料，包括制造商公开发布的资料（含制造商出具的产品规格表或检测机构出具的检测报告等）。

## （二）项目预算：88.00万元。

## 投标人资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）在中华人民共和国境内注册，成立时间≥3年，非外资独资企业或外资控股企业

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（同一包）的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

（四）其他特殊资格要求：

无。

（五）本项目不接受联合体投标。

- 三、商务要求

★（一）交货时间、地点与方式

- 1.交货地方：四川省广元市。

- 2.交货期：合同签订生效后6个月内完成所有产品的供货安装和调试。

- 3.交货方式：由中标人自行办理货物的运输等事宜，运输方式自定，货物送达后由采购人按照合同进行验收。

★（二）售后服务

1.基本要求

提供备品备件清单，同时提供质量保证和售后服务承诺函书，在规定的时间内完成并通过验收，质保期内所有服务免费（采购人人为故意损坏和自然灾害等不可抗力导致的损坏等情形除外）。

2.快速服务响应

质保期内，当设备出现故障后，1小时内有响应，4小时内到达故障现场，24小时内解决问题；时间超出48小时，供应商需提供备机并保证数据的准确性。

3.质量保证期

本项目自验收合格后整体免费质保至少3年，质保期自验收合格之日起计算。对提供的货物在质量保修期内，因货物质量而导致的缺陷，免费提供包修、包换、包退（“三包”）服务；供应商应当负责所有货物安装、调试及至少3年售后服务。

4.其它要求

供应商必须在投标文件中提供现有售后服务人员的有关资料，包括：人名、所属单位、地址、联系方式、相关资质证书或简历等情况。提供备品备件清单，同时提供质量保证和售后服务承诺函书。在规定的时间内完成并通过验收，质保期内所有服务免费（采购人人为故意损坏和自然灾害等不可抗力导致的损坏等情形除外）。

5. 验收标准：

1系统达到某部上级有关规定要求后进行验收。

2严格按照招标文件的技术要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收

★（三）专利权和保密要求

投标供应商应保证软件提供永久授权，确保使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。建设涉及硬件设备质保及软件升级维护服务应不低于三年，硬件发生故障时在维修期间原厂提供同样性能的替（换）件使用（硬盘不回收），确保使用不间断，替（换）件使用后需对原硬件数据进行脱密处理。