附件2

（一）技术参数及配置标准

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电子产品探测门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安检探测门 | 1.外形尺寸： 约≥2200 mm (高)×850 mm (宽)×800 mm (深) 2.通道尺寸：通道宽度≥700mm。 3.本设备的手机与违禁品检测技术利用电磁感应原理及涡流效应，并采用数字信号处理技术。 4.信号采样处理模块(采集卡)采用“浮点运算微处理器+FPGA 现场可编程门阵列”结构，微处理器主频>100MHz，Flash>256KB；FPGA 现场可编程门阵列配合采样芯片进行双通道信号采样，采样速率>20MHz。配合对应的嵌入式软件实现采样处理功能。信号采样处理模块(采集卡)采用“浮点运算微处理器+FPGA 现场可编程门阵列”结构，微处理器主频>100MHz，Flash>256KB;FPGA 现场可编程门阵列配合采样芯片进行双通道信号采样，采样速率>20MHz。配合对应的嵌入式软件实现采样处理功能。 5.通过式探测门，探测单元与模拟板卡组成信号整理滤波单元，实现对特定的微弱模拟信号的采集及选频放大。 6.具有抗干扰能力，可适应大金属干扰的安装场地。例如:通讯设备探测器可以并排安装使用，间距约50cm。 ★7.探测门至少具备电子产品探测模式、电子产品+违禁品探测模式，方便使用人员根据使用要求灵活进行2种模式的切换（提供具有CNAS标识的检测报告复印件）。 8.探测门需排除机械手表的干扰，随身携带机械手表通过时，探测门不报警。 ★9.电子产品探测模式：探测门安装在甲方指定通道位置，可实现排除被检测人员身上的机械手表、皮带扣、钥匙串等随身携带的日常金属物品，并告知被检测人员是否携带手机等电子产品，进行声光报警，告知藏匿位置；探测门对探测到的手机屏幕无大小要求，屏幕小于4寸的手机也可以探测到（提供具有CNAS标识的检测报告复印件）。 10.电子产品+违禁品探测模式：可实现排除被检测人员身上的机械手表、皮带扣、钥匙串等随身携带的日常金属物品，该模式除了检测手机外，还能检测到大多数违禁品（管制枪支、管制刀具、弹簧刀、砍刀、马口铁罐类、铝罐类、铁管铝管类等易填充了钢砂钢钉的金属管体罐体、腰带炸弹、背心炸弹等）进行声光报警，并提示报警物品种类，告知藏匿位置。 ★11.在违禁品检测报警功能模式下，当被检人员携带了用铜箔包裹的违禁品，以及非金属外壳包装的钢砂钢钉违禁品时，探测门应能报警（提供具有CNAS标识的检测报告复印件）。 12.探测门应能够显示报警物品种类信息和材质信息，显示被测违禁品的种类应不少于4类。例如，当携带了手机时，应告知被测违禁品种类为手机；当携带了刀枪时，应告知被测违禁品种类为刀枪；当携带了铝管时，应告知被测违禁品种类为铝管；当携带了马口铁罐时，应告知被测违禁品种类为马口铁罐。 13.模式三：全金属探测模式，该模式携带超量的金属物品就会报警。 14.配备不小于10寸液晶触摸屏，可显示通过人数、报警人数、报警物品区位显示等信息，并且可以通过液晶触摸屏调试设备的参数等功能。 15.要求探测设备对拆掉听筒和话筒的手机依然可以报警。 16.要求探测系统控制模块可排除磁铁及磁性皮带扣干扰，即可测得藏匿皮带扣下的手机。 17.对人体头顶区域不存在盲区，将手机平端藏匿于头顶帽子内依然可以报警。 18.手机隐藏在大腿内侧通过门体依然可以报警。 19.本设备具备测温模块，具有高精度和高分辨率，室温下测量误差±0.3℃。探测门工作时将在门头液晶屏上实时显示筛查出的人体体表温度，当超过设定的异常体温即声光报警，例如，将异常体温设定为37.5℃或37.3℃。在无人通过时设备将显示场地环境温度，本设备可根据客户要求进行温度灵敏度调节。 20.门体液晶触摸屏不需要受外置电脑控制。当机箱安装的外置电脑出现故障时，探测门及其液晶触摸屏能够独立工作，用户依然能通过液晶屏调节参数。 21.设备能在门头显示屏上直观通过虚拟人像显示报警物品的藏匿位置；该系统应能实现远程电脑连接，实现门体及远程值班室电脑双屏报警监控模式(根据用户实际情况安排）。 22.可对携带手机通过的人员实时报警，探测报警时间约1秒，通过效率达每分钟三十人以上。 23.电磁辐射符合国家安全标准。 24.可根据用户需求加装报警拍照系统，发现被检测人员携带违禁电子设备，自动启动拍照，时时显示抓拍图像并在后台记录日志审计。 25.探测系统控制模块应预留外设接口，可实现被检人员携带手机报警直接与闸机联动，一旦发现人员携带手机摆闸会处于关闭状态，被检测人员无法通过；反之没有携带手机，被检测人员可通过。 26.系统可根据用户需求增配智能传送带，可将对讲机等日常物品放在传送带上，传送带可1-3秒传过去，不放东西传送带自动停止运转。 27.外接电源：220V；频率：50/60H。 | 1 | 扇 |  |
| 2 | 手持 安检设备 | 1.体积小，重量轻，金属检测灵敏、准确、稳定。 2.开机自动检测、扫描面积大，可准确探测到目标位。置。 3.支持检测磁性及非磁性金属物品，例如硬币、金戒指、银手镯等。 4.灵敏度可调，可探测极为微小的金属物品。 5.支持声响、指示灯以及震动三种报警模式。 6.节能省电，长时间不操作自动待机，待机时间100小时以上。 7.支持Type-C口充电。 8.供电方式：DC 5V/2.1A。 9.待机功耗：30mW。 10.声响震动功耗：450mW。 11.产品尺寸：378mm×80mm×36mm（长×宽×高）。 12.包装尺寸：435mm×130mm×70mm（长×宽×高）。 13.工作温度：-20℃～+65℃。 14.工作湿度：0～95%。 15.净重：0.32kg（不含电池）。 16.毛重：0.62kg（含外包装）。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 手机屏蔽柜 | 1.手机屏蔽柜采用严密的结构设计，内部电镀处理，表面静电喷塑，具有高耐磨性及防腐性，防辐射性能强。 2.可用于阻断放置于屏蔽柜内部所有类型的移动电话与基 站之间的通信，有效屏蔽抑制移动、联通、电信的移动电话包括无线网、 蓝牙等所有无线电 的链接，电磁屏蔽效能≥65dB。 3.屏蔽信号不受外界用电环境的影响，只屏蔽柜内手机信号，对外界无影响，无辐射。使用简单方便，屏蔽效能好,无需通电，不受外界环境、温度及湿度的影响可无限制永久使用。 4.产品采用双层屏蔽层，提高屏蔽效能，能够符合 国保测要求。相比采用电磁屏蔽信号的优点 屏蔽效果好，能够屏蔽 2g、3g、4g、5g、wifi等无线通讯信号。 5.32格屏蔽柜配底柜：尺寸高1213*宽776*深350mm。 | 1 | 个 |  |
| 二、专家身份验证 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别挂壁式门禁一体机 | 1.采用7英寸触摸液晶屏，分辨率1024*600，支持触摸屏。 2.支持人脸、刷卡、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门。 3.支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置。 4.采用200万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度。 ★5.支持在0.001lux低照度无补光环境下实现人脸识别（提供公安部有效检测报告复印件） 。 6.支持面部识别距离0.3m～2.0m，适应0.9m～2.4m身高范围，基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置。 7.人脸验证准确率高达99.8%，1：N比对时间0.2秒/人，识别速度快，准确率高，适应侧脸，支持人脸识别角度0～90°设置。 ★8.产品应支持50000个用户及50个管理员信息录入；支持50000张人脸信息录入；支持50000张卡片信息录入，且单人应能绑定10张卡片信息；支持50000个密码录入；应能存储100000条进出记录，产品能存储5000条报警记录（提供公安部有效检测报告复印件）。 ★9.电控锁响应时间≤1s，系统操作反馈的时间<1，报警上报的时间应＜1s （提供公安部有效检测报告复印件）。 ★10.应能对佩戴口罩的人员进行人脸识别（提供公安部有效检测报告复印件）。 11.支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假,支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警。 | 8 |  | 台 |
| 2 | 280KG单门磁力锁 | 1.内置反向电流保护装置，启动状态下，安全等级高。 2.防残磁设计，防磨损材料制造。 3.支持LED灯展示当前开关状态。 4.两芯线，没有门磁反馈信号。 5.门禁控制等多种开门方式。 6.完全电磁吸力，不存在机械故障。 7.经过50万次通电老化测试，寿命超长。 8.断电情况下自动开门。 9.适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB门等多种门型。 | 8 |  | 个 |
| 3 | 单门磁力锁支架 | L型磁力锁支架主要是便于磁力锁的安装和固定 | 8 |  | 个 |
| 4 | 出门按钮 | 1.塑料外壳。 2.86*86*25mm。 3.工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；0.1KG。 | 9 |  | 个 |
| 三、智能调度系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP呼叫终端 | 1.128×48黑白点阵屏，可以处理各种音频应用，包括IP语音，多方会议等。 2.支持外接EHS无线耳机。 3.百兆以太网，自适应10/100Mbps网络端口，提供快速网络传输。 4.支持电话本500组。 5.电源单独供电。 | 20 |  | 台 |
| 2 | 智能呼叫调度管理机 | 1.系统采用4核1.2GHz 的CPU，内置 1GB 的RAM和4GB 的ROM。系统提供1个千兆WAN网口，4个千兆LAN口。 2.支持本地存储扩展，提供 TF(Micro SD) 卡接口和USB 接口。 3.支持通话录音功能，录音可以存储到本地存储，也可以存储到扩展的网盘空间内，轻松的实现超大容量存储。 4.支持智能呼入路由，可根据不同的来电方，不同的来电时间，路由到不同的目的地。支持设为挂机、内部分机、分机号码、提示音、中继、语音导航、队列、振铃组、电话会议、广播、DISA等目的地址。 5.支持多级语音导航，支持中英文双语导航。 6.支持分机彩铃功能，每个分机可独立设置来电彩铃。 7.支持呼叫转移，来电秘书功能。 8.支持通话转接功能。 9.支持来电截答，支持同组截答和指定截答。 10.支持多方通话，支持电话会议。 11.支持闹钟功能，可自定义闹钟提示音。 12.支持广播功能，支持自动广播，支持自动应答。 13.支持呼入路由、呼出路由管理，提供优先级、时间规则、呼叫来源、主被叫号码匹配、号码变化、目的地等多个设置项。 14.支持内外线分组、快速拨号、分机漫游、呼叫跟随、呼叫停泊、呼叫等待、遇忙回叫、通话记录、计费认证、传真、语音信箱、留言转邮件、免打扰、分机热线、密码锁、分机漫游、通话时长限制、通话强拆、通话强插、通话监听、密语监听。 15.支持调试工具，内置模拟端口录音工具、抓包工具、网络工具。 16.支持安全中心，内置防火墙、SIP自动防御、WEB自动防御、IP注册地址限制、用户代理注册限制、SRTP语音加密、TLS信令加密、禁止被PING、WAN口访问管理。 17.支持中英文的WEB管理，支持中英文的提示语音包。 18.开放API接口，提供计费认证、参数管理、呼叫控制等功能。 19.提供4KV的防雷保护。 | 1 |  | 台 |
| 3 | 录音电话 | 支持双制式来电显示，配16G存储卡可以录制1000小时左右，录音播放加密管理有效保护录音不被偷听。 | 2 |  | 部 |
| 四、网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8口接入 交换机 | - 二层非网管交换机。 2.交换容量≥3.6Gbps。 - 包转发率≥2.68Mpps。 4.8个10/100Mbps自适应电口，1个10/100/1000Mbps自适应电口。 5.设备形态：支持桌面式安装方式。 6.工作温度：0℃～40℃。 7.雷电防护：共模2KV，差模0.5KV。 | 9 |  | 台 |
| 2 | 24口POE 交换机 | 1.交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps，配置≥24个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个复用千兆电口，支持PoE/PoE+远程供电，POE供电功率≥370W。 ★2.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05（提供具有CNAS标识的检测报告复印件）。 3.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 4.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 ★5.所投产品厂商具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍，通过符合GB/T 27922-2011标准、GB/T 16868-2009标准的售后服务完善程度认证（10星级），提供证书复印件。 | 2 |  | 台 |
| 3 | 高清400万POE枪型网络摄像机 | 1.支持绊线入侵，区域入侵。 2.采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。 3.可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps。 4.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。 5.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米。 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。 7.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。 8.支持DC12V/POE供电方式。 9.支持IP67防护等级。 | 6 |  | 个 |
| 4 | 高灵敏度 拾音器 | 1.拾音范围：1～150平方米。 2.频率响应：20Hz～20kHz。 3.灵敏度，-38dB。 4.信噪比 85dB（1米40dB音源SPL）52dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa。 5.失真≤0.3% （74dB声压、A加权）。 6.最大承受音压 120dB SPL（1 KHz,THD 1%）。 7.输出阻抗 25Ω非平衡,输出信号幅度 2.5VPP/-25db， 麦克风 高保真微机电系统（MEMS）硅麦克风。 | 6 |  | 个 |
| 5 | 单路电源适配器 | 国标 | 6 |  | 个 |
| 6 | 手机信号 屏蔽器 | - 产品尺寸:400*80*290mm - 覆盖范围:8～15米。 | 3 |  | 个 |
| 五、移动监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清一体化同步录音录像硬盘录像机 | 1.内置2个蓝光光驱，可进行双光盘同步刻录、循环刻录和无盘刻录；录像机随机配置1块8T硬盘,可以兼容1T到10T的4块硬盘。录像回放，支持1路4K或4路1080P同步实时解码回放。 ★2.设备均应具有权限管理、数据保密、运行日志功能；设备应设置操作口令,宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施,以保证原始数据的完整性。重要的图像应加保护,不被删除和覆盖；设备应有防偶发死机的措施(如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动起动等)，死机后的自动恢复时间应满足GB20815中8.12的要求（提供具有CNAS标识的检测报告复印件）。 ★3.音频混音最大支持14路；支持对HDMI输入通道进行音频混音；支持对单路音频输入输出音量调节；支持对单路音频输入进行降噪等调节（提供具有CNAS标识的检测报告复印件）。 ★4.支持以画中画形式组成合成通道，最大支持9画面自由组合（提供具有CNAS标识的检测报告复印件）。 ★5.支持根据音频大小切换不同的视频通道到合成通道主画面（提供具有CNAS标识的检测报告复印件）。 ★6.支持刻录过程中将刻录的码流实时备份到外置移动存储盘中（提供具有CNAS标识的检测报告复印件）。 7.支持DVD或蓝光光盘刻录，支持音频矩阵功能：多路音频自定义混音。 8.支持实时刻录功能：包括双光盘同步刻录，循环刻录，无盘刻录，支持温湿度信息叠加功能。 9.随机配送光盘500张。 10.随机配送一个外置蓝光光驱，可读取蓝光光盘。 | 1 |  | 台 |
| 2 | 400万POE星光智能红外定焦防暴半球网络摄像机 | 1.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。 2.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测。 3.采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。 4.最大可输出400万（2688×1520）@25fps。 5.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。 6.内置红外补光灯，最大红外监控距离30米。 7.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。 8.支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。 9.支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡。 10.支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装。 11.支持IP67、IK10防护等级。 12.支持SMD 3.0。 | 2 |  | 台 |
| 六、 | 布线辅材人工税费 | 交“钥匙”工程，包含电视挂架2副（大小根据现场定），电脑安装，网线整理等 | 1 |  | 项 |

（二）工期要求

签定合同后30日内，完成项目供货及安装调试，交付采购人使用。

（三）交货地点

采购人指定。

（四）商务要求

1.成交供应商提供的货物是正规品牌，正规厂家生产的合格全新产品，符合国家规定的相关质量标准，货物为原装，开箱检验时应完好，无破损，产品表面无划伤、无碰撞伤，外观清洁，配置与装箱清单相符，有使用说明书、检验合格证、保修卡及其它配套资料等；

2.验收：货物到达现安装场后，采购人按合同要求的供货清单逐一清点、查验，查验内容包括货物名称、规格型号、数量等；所供货物安装调试完成后，采购人将按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

3.所有货物交付采购人验收合格之日起三十个工作日内支付合同金额95%的货款，在货物验收合格之日起，满12个月无任何质量问题的情况下支付余款。

★4.所投人脸识别挂壁式门禁一体机、高清400万POE枪型网络摄像机、高清一体化同步录音录像硬盘录像机须与中心原已建监控系统无缝对接。提供免费技术对接承诺函并加盖供应商公章。

★5.所投智能呼叫调度管理机提供音视频调度相关的服务，通话全程实时录音、实现专家评委与监督人员之间的语音调度功能。提供功能承诺函并加盖供应商公章。

（五）售后服务

1.免费质保期1年，从验收合格之起计算。

2.质保期内，非人为因素而出现的质量问题，成交供应商负责包修、包换，承担一切费用；人为因素、自然因素（如火灾等）造成损坏的成交供应商进行维修时，仅收材料费；成交供应商提供7x8小时的技术支持；售后服务响应30分钟内，2小时内到现场维修并及时排除故障。

## 以上“★”项为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。